NSA KOLÁŘ

specifikace stanic

# Úvodní měření

- Údaje: věk, pohlaví - vyplní terapeut

- ID - bude přiděleno

Měříme

- Šířka ramen

- Šířka pánve

- Délka chodidla

Postup

- Subjekt bude oblečen v přiléhavém oblečení

- Subjekt se postaví zády ke stěně s tapetou

- Asistent stiskne tlačítko

- Kamery zachytí obraz a vyhodnotí míry

# 1A - Měření tělesného schématu

Měříme

- Rozměr části těla, který subjekt ukáže

- Rychlost než se ustálí

Postup

- Subjekt se postaví na předem definované místo

- Subjektu budou zatmaveny brýle

- Subjekt dostane instrukci ukázat určitým způsobem rozměr části svého těla

- Asistent stiskne tlačítko na označení času začátku

- Subjekt ukáže

- Asistent stiskne tlačítko jako konec měření

- Kamera zachytí obraz a vyhodnotí rozměr

Specifikace procesu:

- Na povel od webu asistenta zapne nahrávání videa,

- na povel označí timestamp konkrétní polohy těla vícekrát

- na povel ukončí nahrávání polohy, uloží video lokálně, udržuje kopii posledních 100 videí

- uloží video na Server do složky, pojmenuje soubor a odešle zprávu do fronty, že je možné zpracovat

- Na povel od webu asistenta zapne nahrávání videa,

- na povel označí timestamp kdy subjekt řekne že má hotovo, a ukončí po pár vteřinách video

- uloží video lokálně, udržuje kopii posledních 100 videí

- uloží video na Server do složky, pojmenuje soubor a odešle zprávu do fronty, že je možné zpracovat konkrétní úlohu 1A

# 2B - Pohybocit

Měříme

- Vzdálenost těžiště ruky prvního doteku od markeru

- Vzdálenost těžiště ruky druhého doteku od markeru a prvního doteku

- Rotace ruky prvního doteku

- Rotace ruky druhého doteku

Postup

- Subjekt se postaví na předem definované místo

- Na stěně se zobrazí projekcí marker

- Subjekt dostane instrukci položit ruku na marker a vrátit ruku podél těla

- Subjektu budou zatmaveny brýle

- Subjekt dostane instrukci položit ruku na stejné místo, kde byl marker poslepu a dát ruku podél těla

Specifikace procesu:

- Na povel od webu asistenta vygeneruje obraz na lokálním displeji,

- a začne registrovat dotyk a zpracuje informaci dotyku (od prvního po odstranění ruky, zprůměrování všech framů mezi tím a stanovení blobu a jeho těžiště)

- dotyk proběhne dvakrát

- odešle hodnoty o skutečném místě bodu a těžišti blobu prvního a druhého dotyku (s viděním a bez) do DB

# 6A - Vizuální motorické opakování (zrcadlení)

Měříme

- Doba od zadání do uvedení těla do pozice

- Podobnost

Postup

- Subjekt se postaví na předem definované místo

- Subjektu bude projekcí ukázána cílová poloha těla

- Subjektu budou zatmaveny brýle

- Subjekt poslepu napodobí polohu vzoru

- Asistent stiskne tlačítko jako konec měření

- Kamera zachytí obraz a vyhodnotí

Specifikace procesu:

- Na povel od webu asistenta zapne lokální GUI s instrukcemi a začne nahrávání videa,

- na povel označí timestamp kdy subjekt řekne že má hotovo, a ukončí po pár vteřinách video

- uloží video lokálně, udržuje kopii posledních 100 videí

- uloží video na Server do složky, pojmenuje soubor a odešle zprávu do fronty, že je možné zpracovat konkrétní úlohu 6A

# 2C - Pohybocit

Měříme

- Doba od počátku pohybu stroje do stisknutí tlačítka

- Správnost označení směru

Postup

- Subjekt položí ruku na mechanismus

- Subjekt dostane instrukci stisknout tlačítko hned jak ucítí, že mu je pohybováno rukou a kterým směrem

- Subjektu stiskne jedno tlačítko nebo stroj dojde do koncové polohy a ukončí sekvenci

- Subjekt označí po rozmyslu tlačítkem, kterým směřem se mu ruka hýbala

Specifikace procesu:

- Na povel od web asistenta spustí sekvecni měření,

- na další povel spustí další sekvenci, vícekrát za sebou

- na povel ukončí měření a odešle všechny informace do DB

# 3A - Stereognozie Šíře

Měříme

- Odchylka od referenčního rozměru (cm)

- horizontální vzdálenost dotyku horního a dolního prstu od průměru jehlanu

- Správnost označení směru (není specifikováno zatím jak)

Postup

- Subjekt dostane instrukce a nachystá si ruku na tlačítko

- Subjektu budou zatmaveny brýle

- Subjekt nahmatá první předmět (buď dostane od asistenta nebo bude pořadí předmětů dáno zleva doprava a předměty budou pevně ukotveny na stole)

- Subjekt musí povolit ruku

- Subjekt na dotykové obrazovce stejnou rukou na jehlanu najede na stejnou šíři a dotkne se v tom místě dotykové obrazovky

- Subjekt stiskne externí tlačítko pro potvrzení konce

Specifikace procesu:

- Na povel webu asistenta zobrazí na lokálním GUI instrukce

- ovládáním uživatelem pokračuje v dalších krocích, posílá na daemona exponátů stav

- po posledním měření ukončí lokální GUI a odešle data na zpracování do DB

# 3B - Stereognozie váha

Měříme

- Počet správných označení, který předmět je těžší

Postup

- Subjekt postupně dostává na obrazovce instrukce, aby bral dva předměty do rukou

- Subjekt na obrazovce označí jednu ze tří odpovědí (první předmět těžší, druhý předmět, nerozhodně)

- Sekvence se opakuje x krát

Specifikace procesu:

- Na povel webu asistenta zobrazí na lokálním GUI instrukce

- ovládáním uživatelem pokračuje v dalších krocích, posílá na daemona exponátů stav

- po posledním měření ukončí lokální GUI a odešle data na zpracování do DB

# 3C - Stereognózie tvar/gesto ruky

Měříme

- Počet správných označení, který předmět měl zvolit

Postup

- Subjekt dostane instrukci na displeji, jaký předmět má najít a pípnout na čtečce

- Subjekt vsune ruce do neprůhledného boxu a operuje bez vidění.

- Subjekt najde předmět a přenese si ho do vedlejší části, kde naskenuje jeho kód a vrátí předmět zpět.

- Sekvence se opakuje podle počtu předmětů

Na povel webu asistenta zobrazí na lokálním GUI instrukce

ovládáním uživatelem pokračuje v dalších krocích, posílá na daemona exponátů stav

po posledním měření ukončí lokální GUI a odešle data na zpracování do DB

# 4A - Proprioceptivně vizuální představa

Měříme

- Počet správných označení, který předmět měl zvolit

Postup

- Subjekt dostane instrukci postupovat zleva doprava předmět po předmětu.

- Subjekt vsune ruce do neprůhledného boxu a operuje bez vidění.

- Subjekt najde první předmět a po osahání na dotykové obrazovce

- Sekvence se opakuje podle počtu předmětů

Specifikace procesu:

- Na povel webu asistenta zobrazí na lokálním GUI instrukce

- ovládáním uživatelem pokračuje v dalších krocích, posílá na daemona exponátů stav

- po posledním měření ukončí lokální GUI a odešle data na zpracování do DB

# 5A - Schopnost orientace v prostoru bez zraku

Měříme (3x)

- Odchylka vzdálenosti od správného bodu ve dvou osách.

Postup

- Subjekt se postaví na předem definované místo

- Subjektu bude projekcí ukázán cílový bod

- Subjektu budou zatmaveny brýle

- Subjekt poslepu dojde na koncové místo

- Uloha je ukoncena prodlevou tim, ze subjekt dojde na misto o kterem si mysli, ze je bod. Pote roztemnuji a vraci se zpatky na zacatek

- Kamera zachytí obraz a vyhodnotí odchylku

Specifikace procesu:

- Na povel webu asistenta zobrazí na lokálním GUI  bod

- Na povel webu asistenta ukončí měření a odešle na DB hodnoty x,y bodu a x,y těžiště blobu z lidaru

# 7A - Reakce na sílu

Měříme

- Rychlost návratu do referenční polohy v každém měření

- Schopnost vrátit se do referenční polohy

pozn. toto neimplementuje čvut a nevíme, co za data obdržíme pro vizualizaci, tedy jakým způsobem tu schopnost měří a jaká data rozumíme pod schopností

Postup

- Subjekt uchopí pohyblivý magnet

- Subjekt stiskne tlačítko na započetí sekvence

- Počítač průběžně mění sílu elektromagnetu a průběžně zaznamenává vzdálenost z laserového měřáku

- Po ukončení sekvence se elektromagnet vypne

- Počítač vyhodnotí výsledky

Specifikace procesu:

- TBD

- Subjekt tlačí dominantní rukou na plochu

- Úloha spojuje test na plynulost pohybu a reakci na sílu. Sekvence provede subjekt celým měřením, data budou oddělena.

- -          test na plynulost pohybu bude působit malou konstantní silou na subjekt, který má za cíl urazit plynule trasu H – R – KP – R

- -          test reakce na sílu má za cíl působit proměnlivou silou na subjekt, který má za cíl udržet vozík na bodu R

- -          subjekt je na oba testy testován ve třech pokusech, kdy sekvence proměnlivé síly bude pro každý pokus jiná.

- -          Pokud to bude možné záznam hodnoty polohy vozíku bude proveden každých 10ms

- Sekvence

- 1.      Subjekt položí ruku na mechanismus

- 2.      Asistent stiskne start

- 3.      Subjekt vykoná plynule trasu H – R – KP – R

- 4.      Dle polohy program sám určí, že je trasa vykonána, rozsvítí kontrolku a aktivuje test „reakce na sílu“

- 5.      Test reakce na sílu trvá 20sekund nebo je ukončen, když vozík dojede na KL nebo KP

- 6.      Po ukončení reakce na sílu zhasne kontrolka

- 7.      Subjekt odebere ruku z mechanismu

- 8.      Mechanismus provede přesun do bodu H

- 9.      Body 1 až 8 se opakují do vyčerpání třech pokusů

- 10.  Asistent potvrzuje ukončení měření na daném stanovišti

- 11.  Program odesílá data na server